计算机网络第一章作业

提交到elearning平台(https://elearning.hust.edu.cn/)

Problem 1 ([1] 1-27)

下列情况下，假设不对数据进行压缩。计算实时传输需要的带宽：

- HDTV 高清晰度视频，分辨率为 1920 像素 x1080 像素，24 位/像素，30 桢/秒。

答：1493Mpbs。

- 8 比特 POTS（普通的电话服务）语音视频，采样频率为 8KHz。

答：64kbps。

- 260 比特 GSM 移动语音音频，采样频率为 50Hz。

答：13kbps。

- 24 比特 HDCD 高保真音频，采样频率为 88.2KHz。

答：2.1168Mbps。

Problem 2 ([2] 1-15)

假设在地球和新的月球定居地之间架设了一条100Mbps的点到点链路。从月球到地球的距离大约是385000km，而且数据在链路上以光速传播，即3∗108m/s。

- 计算链路的最小 RTT。

答：延迟时间为：(385000*103x2)m/ 3∗108 m/s = 2.57s。

- 使用 RTT 作为延迟，计算链路的延迟与带宽的乘积。

答：链路的延迟与带宽的乘积：2.57s * 100 Mbps / 2= 128Mb。

- 在 (b) 中计算的延迟与带宽的乘积值的意义是什么？

答：在任意给定的时间内正在通过管道传输的最大比特数。

- 在月球基地上的一部照相机拍摄了一张地球的照片，并以数字的形式存入磁盘。假设地球上的任务控制中心希望下载最新的图像，大小是 25MB。计算从发出请求到传输完毕耗费的最小时间。

答：从发出请求到传输完毕耗费的最小时间为：2.57 + 25*8/100 =  4.57s.

Problem 3 请分别作出 ISO/OSI 网络体系架构和 TCP/IP 网络体系的示意图，说明两种架构的差异。

答：ISO/OSI 网络体系架构和 TCP/IP 网络体系的示意图如下：

两种架构的差异为：

1． 在分层上进行比较：OSI分七层，而TCP/IP分四层，它们都有网络层（或称互联网层）、传输层和应用层，但其他的层并不相同；
2．在通信上进行比较：OSI模型的网络层同时支持无连接和面向连接的通信，但是传输层上只支持面向连接的通信；TCP/IP模型的网络层只提供无连接的服务，但在传输层上同时支持两种通信模式。
3．OSI/RM体系结构的网络功能在各层的分配差异大,链路层和网络层过于繁重,表示层和会话层又太轻，TCP/IP则相对比较简单。
4．OSI-RM有关协议和服务定义太复杂且冗余，很难且没有必要在一个网络中全部实现。如流量控制、差错控制、寻址在很多层重复。TCP/IP则没什么重复。
5．OSI的七层协议结构既复杂又不实用，但其概念清楚，体系结构理论较完整。TCP/IP的协议现在得到了广泛的应用，但它原先并没有一个明确的体系结构.

Problem 4 在如图所示的网络结构中，主机 A 要向主机 B 发送一个长度为300KB的报文，发送速率为10Mb/s，传输路径上要经过 8 个路由器。连接路由器的链路长度为100km，信号在链路上的传播速度为2∗108m/s。每个路由器的排队等待延时为1ms。路由器发送速率也为 10Mb/s。忽略：主机接入到路由器的链路长度，路由器排队等待延时与数据长度无关，并假设信号在链路上传输没有出现差错和拥塞。计算：

- 采用报文交换方法，报文头长度为60B，报文从主机 A 到主机 B 需要多长时间？

答：报文从主机 A 到主机 B 需要多长时间：

8*1ms + 100km / 2∗108m/s + (300kb +60B) / 10Mbps = 68.5ms

- 采用报文分组方法，分组头长度为20B时，分组数据长度为2KB。所以报文分组从主机 A 到主机 B 需要多长时间？

答：报文分组从主机 A 到主机 B 需要多长时间:

8*1ms + 100km / 2∗108m/s + (300kb +60B * 300/2) / 10Mbps = 70.3ms

Problem 5 (P8 of Chapter 1 in [3])

Suppose users share a 3 Mbps link. Also suppose each user requires 150 kbps when transmitting, but each user transmits only 10 percent of the time.

1

2

图 1: 拓扑示意图

- When circuit switching is used, how many users can be supported?

答：支持的人数为： 3 Mbps / 150kbps = 20 人

- For the remainder of this problem, suppose packet switching is used. Find the probability that a given user is transmitting.

答：10%

- Suppose there are 120 users. Find the probability that at any given time, exactly n users are transmitting simultaneously. (Hint: Use the binomial distribution.)

答：

- Find the probability that there are 21 or more users transmitting simultaneously.

答：

参考文献

- Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. Computer Networks: A Systems Approach (Fifth Edition). Morgan Kaufmann, 2012.

- Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. Computer Networks: A Systems Approach (Fourth Edition). Morgan Kaufmann, 2007.

- James F. Kurose and Keith W. Ross Computer networking: a top-down approach (Sixth Edition). Addison-Wesley/Pearson, 2012.

- 吴功宜. 计算机网络. 清华大学出版社（第三版）, 2011.